ใบงานการทดลอง LED 7 ส่วน

๑ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

๑.๑ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทางด้าน hardware

๑) เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการทำงานของ LED 7 ส่วนได้

๒) เพื่อให้นักศึกษา วาดวงจรเชื่อมต่อ LED 7 ส่วน เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้

๓) เพื่อให้นักศึกษาประกอบวงจรเชื่อมต่อ LED 7 ส่วน เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้

๔) เพื่อให้นักศึกษาสามารถทดสอบการทำงานของ LED 7 ส่วน ได้

๑.๒ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทางด้าน software

๑) เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมควบคุม LED 7 ส่วนได้

๒) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม LED 7 ส่วนได้

๓) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม LED 7 ส่วนหลายหลัก ให้ปรากฏเป็นตัวเลขตามต้องการได้

๒. เนื้อหา

๒.๑ คุณสมบัติและการทำงานของ LED 7 ส่วน

ตัวแสดงผลแบบ LED 7 ส่วน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแสดงตัวเลขและสัญลักษณ์บางอย่าง ภายในประกอบด้วย LED จำนวน 7 ตัว (หรือมากกว่า)  การทำงานมีลักษณะตรงไปตรงมา คือควบคุมให้ LED ติดหรือดับเพื่อแสดงข้อมูลต่อผู้ใช้ มีลักษณะดังรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ลักษณะของ LED 7 ส่วน

เพื่อความประหยัด จะมีการต่อขาด้านหนึ่งของตัวแสดงผลแบบ LED 7 ส่วนไว้ร่วมกัน  โดยสามารถทำได้ 2 แบบ คือการนำขา A หรือ K ของ LED 7 ส่วนมาต่อร่วมกัน เรียกว่า แอโนดร่วม (Common Anode) และ แคโทดร่วม (Common Cathode) ตามลำดับ ดังรูปที่ ๒

(ก)

(ข)

รูปที่ ๒ การต่อตัวแสดงผล LED 7 ส่วนแบบต่างๆ  (ก) แบบแอโนดร่วม (ข) แบบแคโทดร่วม

๒.๒ การควบคุม LED 7 ส่วนให้ปรากฏเป็นเลขและอักษรต่างๆ

คำถาม จงเติมค่าลอจิก 0 หรือ 1 เพื่อให้ LED สว่างเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรด้านซ้ายมือ (7 segment เป็นชนิด Common Cathode)

| Digit | Segments |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | b | C | D | e | f | g |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

๒.๓ การควบคุม LED 7 ส่วนชนิด 4 หลัก

รูปที่ ๓ ตำแหน่ง Segments และ Digit ต่างๆ

รูปที่ ๔ วงจรภายในและตำแหน่งการต่อขาใช้งานของ LED 7 ส่วน เบอร์ LTC-4727JR

๓. ส่วน hardware ของการทดลอง

รูปที่ ๕ วงจรพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อ LED  7 ส่วน 4 หลัก

รูปที่ ๖ การจัดวางขาของทรานซิสเตอร์ 2N3904

๔. ส่วน software ของการทดลอง

๔.๑ เขียนโปรแกรมควบคุมให้ LED 7 ส่วนติดสว่างเป็นตัวเลขต่างๆ ครั้งละ 1 หลัก

ในฟังก์ชัน setup

- กำหนดให้ขา D2 – D13 เป็นขาสัญญาณดิจิตอล แบบ เอาต์พุต

- ส่งค่าออกทางขา D2 - D9 เพื่อควบคุมการติด-ดับของตัวเลข 7 ส่วน ให้เป็นเลขต่างๆ

- ส่งค่า 1 ออกทางขา D10 – D13 เพื่อเลือกหลักที่จะแสดงผล

๔.๒ เขียนโปรแกรมควบคุมให้ LED 7 ส่วนติดสว่างเป็นตัวเลขต่างๆ ครบทุกหลัก

ในฟังก์ชัน setup

- กำหนดให้ขา D2 – D13 เป็นขาสัญญาณดิจิตอล แบบ เอาต์พุต

ในฟังก์ชัน loop

- ส่งค่าออกทางขา D2 - D9 เพื่อควบคุมการติด-ดับของตัวเลข 7 ส่วน ในหลักหน่วย ให้เป็นตัวเลข 8

- ส่งค่า 1 ออกทางขา D10 เพื่อให้หลักหน่วยสว่าง

- รอเวลา 25 มิลลิวินาที (หรือปรับได้ตามความเหมาะสม)

- ส่งค่าออกทางขา D2 - D9 เพื่อควบคุมการติด-ดับของตัวเลข 7 ส่วน หลักสิบ ให้เป็นตัวเลข 8

- ส่งค่า 1 ออกทางขา D11 เพื่อให้หลักสิบสว่าง

- รอเวลา 25 มิลลิวินาที (หรือปรับได้ตามความเหมาะสม)

- ส่งค่าออกทางขา D2 - D9 เพื่อควบคุมการติด-ดับของตัวเลข 7 ส่วน หลักร้อย ให้เป็นตัวเลข 8

- ส่งค่า 1 ออกทางขา D12 เพื่อให้หลักร้อยสว่าง

- รอเวลา 25 มิลลิวินาที (หรือปรับได้ตามความเหมาะสม)

- ส่งค่าออกทางขา D2 - D9 เพื่อควบคุมการติด-ดับของตัวเลข 7 ส่วน หลักพัน ให้เป็นตัวเลข 8

- ส่งค่า 1 ออกทางขา D11 เพื่อให้หลักพันสว่าง

๔.๓ เขียนโปรแกรมควบคุมให้ LED 7 ส่วนติดสว่างเป็นตัวเลขต่างๆ ครบทุกหลัก เป็นตัวเลขต่างๆ ตามต้องการ

- เป็นตัวเลขคงที่ หรือ เปลี่ยนตามเวลา เช่น นาฬิกา

โปรแกรมควบคุมให้ LED 7 เลข 0-9

int led_array[16][7] = {

{ 1,1,1,1,1,1,0 },  // = 0

{ 0,1,1,0,0,0,0 },  // = 1

{ 1,1,0,1,1,0,1 },  // = 2

{ 1,1,1,1,0,0,1 },  // = 3

{ 0,1,1,0,0,1,1 },  // = 4

{ 1,0,1,1,0,1,1 },  // = 5

{ 1,0,1,1,1,1,1 },  // = 6

{ 1,1,1,0,0,0,0 },  // = 7

{ 1,1,1,1,1,1,1 },  // = 8

{ 1,1,1,0,0,1,1 },  // = 9

{ 1,1,1,0,1,1,1 },  // = A

{ 0,0,1,1,1,1,1 },  // = b

{ 0,0,0,1,1,0,1 },  // = c

{ 0,1,1,1,1,0,1 },  // = d

{ 1,0,0,1,1,1,1 },  // = E

{ 1,0,0,0,1,1,1 }   // = F

};

int digit1 = 13;

int digit2 = 12;

int digit3 = 11;

void setup() {

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

pinMode(5, OUTPUT);

pinMode(6, OUTPUT);

pinMode(7, OUTPUT);

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(digit1, OUTPUT);

pinMode(digit2, OUTPUT);

pinMode(digit3, OUTPUT);

}

void loop() {

for (int counter = 0; counter < 16; ++counter)

{

digitalWrite(digit2, 1);

delay(1000);

led_Write(counter);

for (int i = counter; i > 16; i= i + 1){

digitalWrite(digit1, 1);

led_Write(i);

}

}

}

void led_Write(int number){

int pin= 2;

for (int j = 0; j < 16; j++) {

digitalWrite(pin, led_array[number][j]);

pin++;

}

}